ICS XX.XX

XXX

团体标准

T/CAGHP XXX—XXXX

地质灾害应急救援专业术语

Professional terminology for geohazard emergency and rescue

（征求意见稿）

2024-XX-XX发布 2024-XX-XX实施

中国地质灾害防治与生态修复协会  发布

目  次

前  言	III

引  言	IV

地质灾害应急救援专业术语	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 地质灾害灾情报送专业术语	2

3.1 基本术语	2

3.2 灾情指标	4

3.3 灾情报送	5

4 地质灾害应急响应专业术语	7

4.1 应急情景	7

4.2 应急预案	7

4.3 应急响应	7

4.4 应急调查	8

4.5 先期处置	8

4.6 应急监测	9

4.7 应急处置	10

5 地质灾害现场救援专业术语	12

5.1 应急救援	12

5.2 救援力量	12

5.3 救援技术	13

5.4 救援装备	13

5.5 救灾资金	14

5.6 救援物资	14

5.7 人员安置	16

6 地质灾害后期处置专业术语	17

6.1 信息管理	17

6.2 调查评估	17

6.3 灾害复盘	18

6.4 应急治理	19

6.5 灾害防治	19

7 索引	22

附　录　A （规范性附录） 典型地质灾害链	27

A.1 地震地质灾害链	27

A.2 降雨地质灾害链	27

A.3 人类活动地质灾害链	28

A.4 冰冻圈活动地质灾害链	28

参 考 文 献	30

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会提出并归口。

本文件起草单位: 应急管理部国家自然灾害防治研究院、河南理工大学、华北科技学院、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院、四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司、北京江伟时代科技有限公司、湖北省地质局第六地质大队。

本文件主要起草人: 许冲、文广超、高会然、张小趁、秦浩东、丁农斌、吴有江、苏昌、胡杰、廖勇、汪康、谢洪波、向中林、徐招峰、李小明、杨德方、杨跃光、刘小兵、于许兵、余丛华、唐帅、熊扬福、张晨、陈兆宁、黄远东、薛智文、李涛

本文件由中国地质灾害防治与生态修复协会负责解释。

引  言

为规范地质灾害应急与救援工作中的专业用语，高效开展地质灾害应急救援任务，最大限度地减少或避免地质灾害损失，制定本文件。

地质灾害应急救援专业术语

- 范围

本文件规定了地质灾害灾情报送、地质灾害应急响应、地质灾害现场救援以及地质灾害后期处置等方面的专业术语。

本文件适用于地质灾害应急救援以及相关科研、教学、新闻、出版等工作。

其他自然灾害应急救援可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误表的内容）或修订版均不适用于本文件。

[1] GB/T 38509-2020 滑坡防治设计规范

[2] T/CAGHP 002-2018 地质灾害防治基本术语（试行）

[3] T/CAGHP 018-2016 地质灾害分类分级标准

[4] T/CAGHP 038-2018 滑坡防治工程施工技术规范（试行）

[5] T/CAGHP 037-2018 崩塌滑坡灾害爆破治理工程施工技术规程（试行）

[6] 国务院令第394号 地质灾害防治条例

- 地质灾害灾情报送专业术语

  - 基本术语

    - 地质灾害 geohazard

自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

（引自《地质灾害防治条例》）

    - 滑坡 landslide

斜坡上的岩土体，在重力作用或有其他因素参与影响下，沿一定软弱面或软弱带，产生以水平方向为主的顺坡运动的过程或现象。

（引自《滑坡防治设计规范-GB/T 38509-2020》3.1条、《崩塌滑坡灾害爆破治理工程施工技术规程（试行）T/CAGHP 037-2018》3.4条、《滑坡防治工程施工技术规范（试行）T/CAGHP 038-2018》3.1条）

    - 崩塌 collapse

斜坡上的岩土体，在自身重力作用或其他外部环境因素影响下脱离母体，发生以坠落、跳跃、翻滚等为主要方式运动的过程与现象。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》3.2.1条）

    - 泥石流 debris flow

山区沟谷或坡面上的松散岩土体，受暴雨、冰雪融化等水源激发，形成含有大量泥沙石块的流体，在重力作用下沿沟谷或坡面流动的过程或现象。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》3.4.1条）

    - 地面塌陷 ground collapse

地表岩体或者土体，在自然作用或者人为活动影响下向下陷落，在地面形成凹陷、坑洞或裂缝的过程和现象。可分为岩溶地面塌陷和采空地面塌陷。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》3.5.1条）

    - 地裂缝 ground fissure

由于自然或人为因素作用，地表岩土体开裂，在地面形成的具有一定规模和分布规律的裂缝，如：断层活动（蠕滑或突发）或过量抽取地下水造成的区域性地面开裂。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》3.6.1条）

    - 地面沉降 ground subsidence

因自然因素或人为活动引发松散地层压缩所导致的区域性地面高程降低的地质现象。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》3.7.1条、《地质灾害分类分级标准（试行）T/CAGHP 001-2018》3.7条）

    - 山洪 torrential flood

由于暴雨、冰雪融化或拦洪设施溃决等原因，在山区沿河流、溪沟形成的暴涨暴落的洪水及伴随发生的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的总称。

    - 冰崩 glacier collapse

大块冰体或冰川在重力作用下，沿着冰川内部的某一剪切面或脆弱面，脱离母体倾倒或滑塌、坠落的现象。

    - 冰岩崩 glacier-rock collapse

大块冰岩体因冻融、冻胀、开裂等原因破碎解体，脱离母倾倒、崩塌、滚落或滑动的现象。

    - 雪崩 snow avalanche

分布在斜坡上的积雪，由于自身重力、大风或底部溶解等原因，沿着积雪体内的某一剪切破裂面或脆弱面脱离母体而突然大块塌落或巨团滚下的现象。

    - 冰湖溃决 glacier lake outburst

在冰川作用区，由于冰湖突然溃决而引发溃决洪水或泥石流，对下游居民生命财产造成损失的现象。

    - 冻融灾害 freeze-thaw geohazard

土壤因温度变化发生反复冻结与融化，在冻胀、融沉和冻融风化等作用下，岩土体结构产生裂隙或形变引发地质灾害的现象。

    - 岩爆 rock burst

岩体中聚积的弹性变形势能在一定条件下突然猛烈释放，岩石爆裂并往外弹射的动力现象。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》3.8.18条）

    - 管涌 piping

在渗流作用下，土体中的细颗粒沿粗颗粒骨架中的孔隙通道发生移动流失，引发地质灾害的现象。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》3.8.7条）

    - 土壤液化 soil liquefaction

又称沙涌，土壤在强烈的震动和挤压等外部作用下失水变得松散，在地下水和降雨等因素影响下发生液化或涌出地表的现象。

    - 黄土湿陷 loess collapse

在自重或外部荷重下，黄土受水浸湿后结构迅速破坏出现下沉的不良地质作用。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》3.8.17条）

    - 堰塞湖 dammed lake

山体崩塌、滑坡体等堵截山谷、河谷或河床后贮水形成湖泊，造成重大灾害风险的现象。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》3.3.24条）

    - 地质资料 geological data

记载地质灾害发生区域地质背景的数据资料。

    - 地质灾害体 geohazard body

地质灾害发生后，因地质灾害导致的地表物质和形态的运动和变化所形成的地质单元。

    - 危岩体 dangerous rockmass

斜坡上的岩土体被多组结构面切割，稳定性较差，有较大概率以崩塌或落石等形式发生失稳破坏的岩质山体。

    - 地质灾害链 geohazard chain

具有灾变条件的地质环境，在致灾因素作用下，一种地质灾害发生后，引起其他种类自然灾害相继或滞后发生的灾变现象。

    - 地震地质灾害链 geohazard chain triggered by earthquake

强烈的地震活动引发崩塌、滑坡等地质灾害形成的灾害链。（地震地质灾害链常见形式见附表A.1）

    - 降雨地质灾害链 geohazard chain triggered by rainfall

强降雨引发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害形成的灾害链。（降雨地质灾害链常见形式见附表A.2）

    - 人类工程活动地质灾害链 geohazard chain triggered by human engineering activity

人类工程活动诱发崩塌、滑坡、溃坝等地质灾害灾害形成的灾害链。（人类工程活动地质灾害链常见形式见附表A.3）

    - 冰冻圈活动地质灾害链 geohazard chain triggered by the cryosphere activity

冰冻圈（包括冰川、积雪、冻土等）在气候变化影响下产生的特定变化引发冰崩、雪崩、冻融灾害、滑坡、泥石流、山洪等地质灾害形成的灾害链。（冰冻圈活动地质灾害链常见形式见附表A.4）

  - 灾情指标

    - 地质灾害灾情 geohazard situation

一定时间和空间范围内已发生的地质灾害活动程度和破坏损失情况，包括地质灾害发生时间、地点、规模、影响范围和因地质灾害造成的人员伤亡与社会经济损失等。

（据《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》5.2.1条）

    - 地质灾害险情 dangerous condition

潜在地质灾害如果发生可能造成的危害情况，包括地质灾害可能造成的人员伤亡、财产损失情况等。

    - 地质灾害灾度 geohazard degree

评估地质灾害造成的社会与经济损失的度量标准，表现为人员的死伤数量和社会经济损失的折算金额。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》5.2.3条）

    - 地质灾害强度 geohazard intensity

表示地质灾害发生期间所释放能量大小的物理强度，可用灾害地质体规模和变形破坏速度表征。

    - 地质灾害危害程度 harm degree of geohazard

地质灾害造成或可能造成人员伤亡、经济损失与生态环境破坏的程度。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》5.3.7条）

    - 地质灾害期望损失 expected loss of geohazard

特定区域内预期可能遭受地质灾害的风险，常用未来一定时期内特定区域地质灾害可能造成的人口伤亡与经济损失的平均值替代。

（引自《地质灾害防治基本术语（试行）T/CAGHP 002-2018》5.4.12条）

    - 地质灾害持续期 duration of geohazard

某一地质灾害事件发生的时间跨度，特指单次地质灾害爆发时间，即破坏启动到停止的过程周期。

  - 灾情报送

    - 地质灾害灾情统计 statistical of geohazard situation

对一定时间和空间范围内的地质灾害灾情进行收集、分析、汇总的活动。

    - 地质灾害灾情报送 geohazard situation reporting

地质灾害发生后，各级应急管理、自然资源等相关部门按照地质灾害灾情报送相关制度要求，在规定时限内将地质灾害情况审核、汇总、并上报上一级应急管理、自然资源等相关部门的过程或制度。

    - 地质灾害灾情速报 geohazard situation quick report

地质灾害发生后，通过迅速、简要地将地质灾害基本情况、影响范围损失程度等灾情信息向上一级应急管理、自然资源等相关部门报送的制度。

    - 地质灾害灾情直报 geohazard situation direct report

地质灾害发生后，通过特定的渠道或机制，越过中间层级，直接将灾情信息报告给上级应急管理、自然资源等相关部门或相关机构的制度。

    - 地质灾害灾情会商 geohazard situation consultation

地质灾害发生后，不同部门通过不同渠道获取的地质灾害灾情信息、数据不一致的情况下，通过组织相关部门会谈，实现部门间信息共享，比对与核实灾情信息，确保数据准确、口径一致的活动。

    - 地质灾害损失台账 geohazard losses account

真实记录与客观反映地质灾害造成损失情况的明细记录表，主要包括受灾人口台账、倒塌损坏房屋台账和直接经济损失台账。

    - 地质灾害隐患点台账 potential points of geohazards account

用于记录和管理潜在地质灾害风险点的明细记录表，详细记录潜在地质灾害的位置、规模、特征、监测数据、治理措施及进展等信息。

    - 地质灾害灾情初报 preliminary report of geohazard situation

地质灾害发生后首次向上一级应急管理、自然资源等相关部门上报地质灾害灾情的过程。

    - 地质灾害灾情核查 geohazard situation verification

地质灾害发生后，各级应急管理、自然资源等相关部门所开展的灾害情况信息采集、校验、分析、会商、报告等工作。

    - 地质灾害灾情续报 continual report of geohazard situation

在地质灾害灾情初报的基础上，通过地质灾害灾情核查，实时核实地质灾害灾情信息，按照地质灾害灾情报送相关制度要求，在规定时限内持续向上一级应急管理、自然资源等相关部门上报地质灾害灾情的过程。

    - 地质灾害灾情核报 final report of geohazard situation

地质灾害过程和灾害处置基本结束且灾情稳定后，各级应急管理、自然资源等相关部门按照地质灾害灾情报送相关制度要求，对地质灾害灾情损失开展核定，并将核定的灾情信息报送上一级应急管理、自然资源等相关部门的过程。

    - 地质灾害灾情迟报 delayed report of geohazard situation

地质灾害发生后，未在规定的时限内报送灾情的行为。

    - 地质灾害灾情瞒报 concealed report of geohazard situation

故意隐瞒已经发生的并造成人员伤亡或财产损失的地质灾害的行为。

    - 地质灾害灾情漏报 missing report of geohazard situation

因过失对应当上报的地质灾害灾情而遗漏未报的行为。

    - 地质灾害灾情谎报 falsely report of geohazard situation

故意不如实报告地质灾害灾情的行为。

- 地质灾害应急响应专业术语

  - 应急情景

    - 地质灾害应急 geohazard emergency

为应对突发性地质灾害而采取的灾前准备、临灾防范和灾后处置等应急反应行动。

    - 地质灾害情景 geohazard scenario

地质灾害发生时的背景、环境、时间、空间等因素的汇总。

    - 地质灾害应急情景 geohazard emergency scenario

地质灾害应急活动的状态及其可能的变化。

    - 地质灾害临灾应急 geohazard near emergency

又称为险情应急，指地质灾害发生前、临灾预警发出后的地质灾害应急。

  - 应急预案

    - 突发地质灾害应急预案 potential geohazard emergency

根据预测，对潜在的或可能发生的地质灾害和影响程度而事先制定的应急处置方案。

    - 地质灾害应急准备 geohazard emergency preparedness

地质灾害预警信息发出后，采取的应急规划、人员组织、物资准备、培训演练等一系列行动，建立和维持必要的突发地质灾害应急能力。

    - 地质灾害应急演练 emergency drill for geohazard

针对地质灾害应急情景，依据应急预案而模拟开展的应急活动。

    - 地质灾害综合演练 complex exercise for geohazard

针对地质灾害应急预案中多项或全部应急响应功能开展的演练活动。

    - 地质灾害专项演练 individual exercise for geohazard

针对地质灾害应急预案中某一项应急响应功能开展的演练活动。

    - 地质灾害桌面推演 desktop maneuvers for geohazard

非现场的地质灾害应急演练活动。

  - 应急响应

    - 地质灾害响应 geohazard response

针对地质灾害发生前后所采取的预防、监测、评估、应对和恢复等各种措施和行动。

    - 地质灾害应急响应 geohazard emergency response

地质灾害造成影响达到应急预案启动条件下而采取的缓解或降低突发地质灾害危害的非常规紧急应对行动。

    - 地质灾害应急指挥体系 geohazard command and control system

在地质灾害应急准备、事件响应、业务连续和/或恢复过程中，对所有应急资源进行有效管理的调度体系。

    - 地质灾害预警响应 geohazard early waring response

针对地质灾害风险采取相应防御措施的行动。

    - 地质灾害响应级别 geohazard response classification

根据地质灾害等级和应急处置能力所确定的应急响应级别。

  - 应急调查

    - 地质灾害实地勘察 geohazard field survey

在地质灾害发生现场进行直接观察、测量、采样等一系列实地勘探调察行为。

    - 地质灾害承灾体 exposure body in geohazard

遭受地质灾害损害或威胁的物体或环境。

    - 地质灾害成灾机理 geohazard mechanism

地质灾害孕育、演化、发生并造成损失的原因和过程。

    - 成灾地质环境 geologic setting of hazard occurrence

导致地质灾害发生的地质和环境条件，包括地形、地质构造等。

    - 地质灾害应急调查设备 geohazard emergency investigation equipment

用于辅助地质灾害现场勘察的工具，例如全站仪、无人机、罗盘仪、数码照相机、GPS定位仪、通讯设备等。

    - 地质灾害体稳定性 geohazard body stability

地质灾害发生后所形成的堆积物或产生物，再次发生灾害的概率或程度。

    - 地质灾害灾情调查 geohazard condition investigation

地质灾害发生后，对地质灾害规模、影响范围以及人员伤亡、经济损失等情况进行的调查。

    - 地质灾害险情调查 geohazard risk condition investigation

地质灾害发生后，对灾害影响范围内潜在的地质灾害风险和可能的灾害影响进行的调查。

    - 地质灾害险情趋势研判 geohazard risk trend research

针对地质灾害发生区域的灾害风险变化，开展地质灾害短期或中长期趋势预测，对灾害发展趋势和可能发生的灾害情况进行评估和预测的过程。

  - 先期处置

    - 地质灾害先期准备 geohazard initial emergency

出现地质灾害险情时，在没有收到上级具体应急方案指示的情况下，当地居民、社区（村委）或乡镇政府预先采取的最大化减小时间延误造成损失的应急响应活动。

    - 地质灾害安全疏散 geohazard safety evacuation

在地质灾害发生或发出预警信息后，采取措施将受威胁的人员、财产或其他资源从危险区域转移到相对安全的地方，以减少灾害损失的行动。

    - 地质灾害危险性区划 geohazard dangerous zoning

出现地质灾害险情时，为方便或规范采取安全措施或管理措施，根据地质灾害危险性或风险因素对潜在的受灾区域进行危险等级划分的方法。

    - 地质灾害风险快速评估 rapid assessment for geohazard risk

出现地质灾害险情时，为应对动态变化的地质灾害风险，在短时间内快速预判当前地质灾害的影响范围和影响程度的过程。

    - 地质灾害快速警戒 geohazard quick alert

出现地质灾害险情时，迅速发出警报或警戒信号，以通知受影响的人员采取紧急措施，例如疏散或避险。

    - 地质灾害险情阻断 geohazard risk interdict

出现地质灾害险情时，通过采取适当措施来制止、隔离或减轻灾害的危险或灾害影响。

    - 地质灾害险情记录 geohazard risk situation record

出现地质灾害险情时，为便于在地质灾害后期应急救援、调查评估、复盘分析或灾后恢复重建提供灾害发生时的详细情况，对地质灾害险情发生区域内的地理环境、气象条件、影响范围和应对措施等信息进行详细记录的工作。

    - 临时庇护和安置 temporary shelter and accommodation

出现地质灾害险情或发生地质灾害灾情时，为受影响的人员提供短期、过渡性的居住和生活场所。

    - 群众响应 public response

出现地质灾害险情或发生地质灾害灾情时，公众或社区居民为应对潜在的威胁、风险或紧急情况而采取的行动。

  - 应急监测

    - 应急监测设备 geohazard emergency monitoring equipment

能快速安装部署、具有监测数据采集与传输的地质灾害监测仪器，如GNSS、裂缝计、倾角计、翻斗式雨量监测站、压力式水位监测站、视频、无人机等。

    - 地质灾害位移监测 GNSS displacement monitoring for geohazard

在地质灾害体上布设位移监测网，应用测量技术获取地表监测点位置数据，实时分析地质灾害体变形信息的技术或方法。

    - 地质灾害裂缝监测 crack monitoring for geohazard

在地质灾害体上裂缝处布设裂缝监测设备，获取地质灾害体地表裂缝或其上建（构）筑物裂缝变化的实时数据的技术与方法。

    - 地质灾害倾斜监测 tilt monitoring for geohazard

通过布设在地质灾害体岩、土体与其上建（构）筑物表面上的倾斜监测设备，获取坡面、建（构）筑物立面的倾斜方向和倾角变化实时数据的技术与方法。

    - 地质灾害视频监测 video monitoring for geohazard

通过布设在地质灾害体上的视频设备，获取地质灾害体变形重点部位或全貌宏观上的实时影像，通过影像分析地质灾害体宏观变化情况的技术与方法。

    - 地质灾害无人机监测 UAV monitoring for geohazard

采用高性能无人机获取地质灾害体实时影像数据，通过影像数据分析地质灾害体形态上的变化与趋势的技术与方法。

    - 地质灾害临灾预警 geohazard near warning

对可能造成人员伤亡和经济损失的地质作用或地质现象进行预判，通过监测和预测地质灾害的发生、发展和演变趋势，对即将发生的地质灾害发出警报或在地质灾害发生前数小时、数天或数周发出预警的行为。

  - 应急处置

    - 地质灾害信息发布 geohazard situation release

地质灾害发生后,迅速将地质灾害信息传递给防灾责任人、监测人和区域内的群众。

    - 地质灾害应急工作组 geohazard emergency work organization

地质灾害发生后，由各级政府或应急管理、自然灾害等部门设立的专门负责应对和管理突发地质灾害的工作组或机构，主要负责指导或协调各方资源、执行应对措施或提供救援支撑。

    - 地质灾害应急指挥 geohazard emergency command and coordination

地质灾害发生后，由应急工作组或机构组织并指挥地质灾害应对的相关工作的总称，包括信息的收集与传递、资源的调度与配置、部门的协同配合等。

    - 地质灾害应急会商 geohazard emergency consultation

出现地质灾害险情或灾情发生后，根据事先所制定的地质灾害应急预案，组织由各相关职能部门参与的临时性的紧急会商，主要目的为了解灾情、分析论证、做出决策、提出处置建议。

    - 地质灾害应急值守 geohazard emergency duty

为有效应对和处置突发地质灾害，确保政令畅通和信息及时报告，在重要时段、重点区域安排专人负责值班守护的工作，是地质灾害应急工作的关键环节。

    - 地质灾害避灾疏散 geohazard avoidance and evacuation

出现地质灾害险情或灾情发生后，有序地将人员、财产等从地质灾害危险区域转移到安全区域的行动。

    - 地质灾害应急交通管制 traffic closure

出现地质灾害险情或灾情发生后，为防止地质灾害险情或灾情进一步扩大，对地质灾害威胁区域或受灾区域的公路、隧道、桥梁、航道等交通路线进行封闭管理的措施。

    - 地质灾害舆情处置 public sentiment disposition of geohazard

对于地质灾害事件引发的网络舆论，灾情管理部门通过舆情监测手段，密切关注舆情信息，分析和研判舆情发展态势，及时核实和回应的过程。

- 地质灾害现场救援专业术语

  - 应急救援

    - 地质灾害受灾场景 geohazard affected scenarios

或称地质灾害救援场景，指受地质灾害影响，受灾人员直接被地质灾害体埋压、冲走或伴随建（构）筑物倾覆埋压受困，人身行动受限，需要被实施救援的场景。

    - 地质灾害应急救援指挥部 geohazard emergency command headquarters

地质灾害发生后，为统一领导、指挥和协调地质灾害应急抢险救援工作，由地方人民政府按地质灾害应急预案的要求，建立的地质灾害抢险救灾综合指挥协调机构。

    - 地质灾害应急救援指挥平台 geohazard rescue command platform

能够为突发地质灾害的应急救援决策指挥提供支持，起到信息接收、报送、分发的指挥枢纽和应急技术会商作用的计算机软硬件操作环境。

    - 地质灾害应急救援行动 geohazard rescue operation

救援队伍接受应急救援指挥部命令后，实施行动准备、现场救援和撤离的过程。

    - 地质灾害应急救援协调 geohazard rescue coordination

协调有关部门落实对灾区抗灾救灾工作的支持，开展应急处置工作，并协调应急、自然资源、公安、交通、水利、气象、通信、卫生等部门共同参与救援工作的行动或制度。

    - 地质灾害救援技术会商 geohazard technical consultation

在应急救援过程中，应急管理部门会同技术支撑等单位，通过现场技术会商或远程技术会商等形式，共同分析研究灾（险）情的特征，提出应急救援建议，并形成会商意见的过程。

    - 地质灾害警戒区 geohazard warning area

已经出现地质灾害迹象或明显可能发生地质灾害，且将可能造成人员伤亡和经济损失的区域或者地段，可根据地质灾害灾（险）情现状、灾害发展趋势及危险程度划定。

  - 救援力量

    - 专业应急救援队伍 professional emergency rescue team

拥有地质灾害专业救援能力和经验，用于应对地质灾害应急救援的队伍。

    - 社会应急救援队伍 social emergency rescue team

由具有地质灾害应急救援实力的社会救援力量构建的应急救援队伍。

    - 综合协调组 comprehensive coordination group

负责地质灾害应急救援工作中的综合协调，保证抢险救援工作有序开展的工作组。

    - 灾情评估组 disaster collection and evaluation group

负责地质灾害信息的收集、整理和上报，以及对地质灾害损失造成的影响情况进行评估的工作组。

    - 抢险救援组 emergency rescue group

负责调配救援队伍及相关救援机械与装备，搜救被困受伤人员，组织救援人员和物资的紧急空运、空投等工作的地质灾害现场救援工作组。

    - 新闻舆情组 news and public opinion group

负责地质灾害灾（险）情、应急救援等信息发布、社会舆情监测与引导的工作组。

  - 救援技术

    - 地质灾害抢险救援 geohazard rescue

地质灾害发生后，为减少人员伤亡、财产损失和生态环境破坏，迅速采取的紧急搜救和抢险行动。

    - 地质灾害救援技术 geohazard rescue technology

地质灾害抢险救援所采用或依赖的一系列技术手段的总称，包括地质灾害监测和评估预警、地质灾害现场勘查、生命探测、破拆与救援、通信与指挥等技术。

    - 地质灾害测绘 geohazard mapping

以大比例尺地质灾害填图为主要途径，对地质灾害体地表形态、结构特征、控制因素、危害性等开展的综合观察和研究工作。

    - 地质灾害遥感监测 geohazard remote sensing monitoring

利用卫星遥感、无人机等手段，获取地质灾害分布、规模、周界、动态变化等信息的勘查监测方法。

    - 地质灾害应急通信 geohazard emergency communication

为保障地质灾害的日常应急管理工作,并为应急响应行动提供支持,包括通信网络建设、监测与数据传输、预警与指挥、信息传递与共享等各个方面的综合技术。

    - 地质灾害应急抢险 geohazard emergency and rescue engineering measures

为消除地质灾害安全隐患或不安全因素而采取的爆破、开挖、支撑、疏通、充填、疏排水等工程措施。

  - 救援装备

    - 地质灾害救援装备 geohazard rescue equipment

为满足地质灾害应急工作需要所配备的诸如工具、器材、服装等物质设备的总称。包括个人防护类、抢险救援类和综合保障类装备。

    - 生命探测仪 life detector for geohazard rescue

在地质灾害救援中，用来寻找和定位被地质灾害体埋压人员及其生命迹象的探测装备，如音视频生命探测仪、雷达生命探测仪等。

    - 破拆装备 demolition equipment for geohazard rescue

地质灾害救援中用于拆除地质灾害体和倒损建（构）筑物等障碍物，开辟救援通道的装备，包括绳索、固定器、安全带以及高压起重、重型支撑装备等。

    - 应急搜救机器人 emergency robot for detection and rescue

在地质灾害救援的复杂环境中，用于执行搜救探测和营救任务的机器人设备。

    - 地质灾害救援防护装备 geohazard rescue and protection equipment

在地质灾害救援中，用于保护救援人员的安全，防止受到二次伤害的防护服、防护帽、护目镜等防护装备。

    - 地质灾害通信保障装备 geohazard communication equipment

在地质灾害救援中，用于保持救援现场与指挥中心沟通通畅的对讲机、卫星电话等通信装备。

    - 地质灾害医疗保障装备 geohazard medical equipment

在地质灾害救援中，用于及时救治和转运受伤人员的急救箱、担架、除颤仪等医疗装置或装备。

  - 救灾资金

    - 地质灾害救灾资金 relief funds for geohazard

由中央财政下拨或地方筹措的用于地质灾害应急救灾工作的资金，包括灾后人员搜救等应急处置、为避免二次人员伤亡所采取的地质灾害调查与监测、地质灾害隐患排查、人员紧急疏散转移、排危除险和临时治理措施、救灾现场及交通保障、救援队伍后勤和通讯保障等所需的资金。

    - 地质灾害救灾补助 relief subsidies for geohazard

由中央财政下拨或地方筹措的用于因地质灾害遇难者家属的抚恤金、地质灾害受灾人员生活救济费、紧急转移安置受灾人员支出、倒损房屋修复或重建费等方面的资金。

    - 地质灾害防治专项资金 special funds for geohazard prevention and control

用于经自然资源部门认定的因自然因素引发或难以确定引发责任人的地质灾害的调查评价、监测预警、治理搬迁和能力建设等防治工作的资金。

    - 地质灾害应急征用补偿 geohazard emergency requisition compensation

地质灾害发生地人民政府或应急管理部门对公民、法人或者其他组织实施应急征用后依法进行补偿的行为，应急征用的对象包括为应对地质灾害所急需的场地、设施、设备、交通工具等物资。

    - 地质灾害巨灾保险 geohazard catastrophic insurance

对由于突发性、无法预料且危害严重的地质灾害可能造成巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，给予切实保障的一种风险分散制度，为因地质灾害遭受意外伤害的人员提供基础保障。

    - 地质灾害救灾捐赠资金 donated funds for geohazard

社会公众以捐赠形式为地质灾害受灾群众提供的资金援助。

  - 救援物资

    - 地质灾害应急物资 geohazard emergency supplies

保障地质灾害应急和救援工作有效开展的设施设备、工具器材以及生活用品等方面的资源，包括生活保障物资和抢险救援保障物资。

    - 抢险救援保障物资 geohazard emergency supplies for rescue

为满足地质灾害抢险救援工作需要所配备的设施、设备、工具、器材、服装等物资装备的总称。

    - 基本生活保障物资 geohazard emergency supplies for basic living

为满足地质灾害受灾人员基本生活和医疗救助保障所配置的食品、饮用水、药品、生活用品、防护用品等物品的总称。

    - 地质灾害应急物资保障预案 geohazard emergency supplies support plan

为应对突发地质灾害进行的应急物资配置、生产、采购、储备、调运、配送、回收、报废等管理规范的规划。

    - 地质灾害应急物资配置 emergency supplies allocation

根据地区经济社会发展水平，结合地质灾害应急物资需求，对所需的应急物资的品类、数量、款式、质量等进行的合理配置和管理的过程。

    - 地质灾害应急物资储备 geohazard emergency supplies reserve

中央及地方各级应急物资管理部门根据地质灾害应急物资配置需求，按照一定的储备布局和储备模式，对地质灾害应急物资进行采购、储备、监管和调控的过程。

    - 地质灾害应急物资调运 geohazard emergency supplies dispatch

地质灾害发生后，地方应急物资管理部门根据地质灾害现场物资需求，对本级应急物资储备库中的地质灾害应急物资进行调配和投送，或申请和调运上一级应急物资储备库中的地质灾害应急物资的过程。

    - 地质灾害应急物资调运规划 geohazard emergency supplies dispatch planning

针对地质灾害应急救援的不同阶段，应急管理部门根据实时地质灾害灾情信息，对地质灾害应急物资从单个或多个储备库向灾害现场调配和投送的统筹规划和管理。

    - 地质灾害应急物资供应链 geohazard emergency supplies chain

为保障地质灾害应急物资供应体系高效运作和安全可控，由应急管理部门统筹政府、企业、社会组织等共同参与而组建的地质灾害应急物资产能监控和动态供应网络。

    - 地质灾害应急物资储备库 geohazard emergency supplies repository

由中央及地方各级政府设立的用于存储地质灾害应急物资的场所。

    - 地质灾害应急物资储备模式 geohazard emergency supplies reserve mode

在保障突发地质灾害应对能力的前提下，为提高应急物资利用效率、降低应急物资储备成本而采取的实物储备、协议储备、产能储备等应急物资储备方式。

    - 地质灾害应急物资末端投送 geohazard emergency supplies delivery

将地质灾害现场救援所需的应急物资从储备库或分发站点投送至最终目的地的过程。

    - 地质灾害救灾捐赠物资 donated supplies for geohazard

社会公众以捐赠形式为地质灾害灾区群众提供的物资援助。

    - 地质灾害应急物资监管 geohazard emergency supplies supervision

对地质灾害应急物资配置、生产、采购、储备、调运、配送、回收、报废等过程的监督和管理工作。

  - 人员安置

    - 生命搜寻与救助 post-geohazard search and rescue

地质灾害发生后，搜寻并收容受灾人员，实行急救和基本医疗援助的过程。

    - 地质灾害应急救助 geohazard emergency relief

地质灾害发生后对灾区紧急提供生活物资、医疗药品等方面的救援和帮助。

    - 地质灾害应急救治 geohazard emergency treatment

对因地质灾害伤病人员进行的紧急救护和医治。

    - 地质灾害紧急转移安置 geohazard evacuation and resettlement

将处在地质灾害受灾区域的人员紧急转移到安全区域并给予临时生活援助。

    - 地质灾害疏散避险 geohazard psychological comfort

政府或地质灾害现场指挥部安排合适的转移交通工具，引导受灾人员安全转移至临时避难场所的措施。

    - 地质灾害避灾线路 geohazard psychological comfort

在地质灾害发生时，为确保受灾区域人员的生命安全，所规划出的从受灾区域撤离到安全区域的行动路径。

    - 地质灾害临时避难场所 geohazard temporary shelter

为应对破坏性地质灾害，安置居民临时生活区或疏散人员的安全场所。

    - 地质灾害应急避难场所 geohazard emergency shelter

为降低或避免地质灾害影响而预先划分的具有基本生活功能和设施的场地。

    - 安置点地质灾害评估 geohazard assessment for relocation site

对拟选安置点进行地质灾害发展动态或地质灾害可能造成的损失和影响进行综合评定和估计。

- 地质灾害后期处置专业术语

  - 信息管理

    - 实时预报信息发布 release of real-time forecast information

通过建立地质灾害预测预报信息实时传输、发布的信息平台，实现决策部门或用户在任何地点、任何时间可以浏览、查询地质灾害预测预报信息的技术或实施过程。

    - 地质灾害灾（险）情信息发布 release of geohazard situation

各级政府或其设立的应急指挥机构在地质灾害灾（险）情发生后，按照有关规定，统一、准确、及时地将地质灾害灾（险）情、事态进展以及应对处置情况等信息进行发布的过程。

    - 地质灾害信息报送 geohazard information submission

发现或接报突发地质灾害事件的当地政府部门或基层组织将地质灾害相关信息向上级主管部门报告的过程。

    - 地质灾害信息反馈 geohazard information feedback

承担地质灾害防治与应急职责的有关部门（单位）接收到灾（险）情信息后，向信息来源部门反馈接收及响应结果的过程。

    - 地质灾害信息保密 geohazard information security

利用数学、计算机或物理手段，对地质灾害灾情、应急、救援等方面的信息在传输、传播过程中和存储介质内进行保护以防止信息泄漏的安全保障技术和信息管理手段。

    - 地质灾害应急资料 data needed for geohazard emergency

为满足地质灾害应急工作需要所配备的信息材料的总称，包括行政区划图、地形图、地质图等背景信息资料，地质灾害分布等基础地质灾害资料以及短期降雨预报、气象预警信息、卫星航空遥感图像数据等。

  - 调查评估

    - 地质灾害受灾区 geohazard area

地质灾害发生后，遭受人员伤亡、经济损失的地区。

    - 地质灾害灾情核查 geohazard situation verification

对地质灾害造成的人员伤亡、经济损失以及社会影响等情况进行核查的过程。

    - 地质灾害损失评估 geohazard loss assessment

对于已经发生的地质灾害造成的人口、财产、资源环境等损失程度做出评定与估计。

    - 地质灾害灾情等级 grade of geohazard situation

针对地质灾害破坏损失的特点，依据地质灾害造成的人员伤亡和直接经济损失，对地质灾害灾情大小进行分级划分的方法。

    - 地质灾害直接经济损失 geohazard-caused direct economic loss

地质灾害及次生灾害导致建筑物和其他工程结构、设施、设备、物品、财物等破坏而造成的经济损失。

    - 地质灾害间接经济损失 geohazard-caused indirect economic loss

地质灾害发生后因生命线工程破坏、工矿企业停产减产引起相关企业产值降低的经济损失。

    - 地质灾害救灾投入费用 cost for geohazard relief

为地质灾害救灾投入的各种费用，包括人工、物资、运输、医疗药品、消毒防疫、埋葬、废墟清理及人员搬迁暂住等费用。

    - 地质灾害社会影响 social effect of geohazard

由地质灾害造成的居民无家可归、就业率降低、社会不安定因素增加及生态环境恶化等对社会活动和发展所造成的负面影响。

    - 地质灾害追责 geohazard accountability

对失职或失误行为引发地质灾害的、在地质灾害防治和应急救援处置中失职渎职的、以及迟报、漏报、瞒报、谎报地质灾害灾情的单位和个人，按照国家有关法律、法规和《地质灾害防治条例》相关规定进行的问责行为。

  - 灾害复盘

    - 地质灾害复盘 review and analysis of geohazard

通过对已发生地质灾害事件的成因、过程和灾害损失特征进行回顾与分析，总结地质灾害防治的验教训，发现地质灾害防灾减灾和应急救援中的问题，进一步提出防范地质灾害的措施和建议，以提高地质灾害应对能力和减灾效果的技术或手段。

    - 地质灾害成因 causes of geohazard

引发地质灾害的自然或人为活动因素。

    - 地质灾害过程 process of geohazard

地质灾害从孕育、发生、发展到消亡的过程。

    - 地质灾害情景分析 scenario analysis of geohazard

对地质灾害的形成、发生和发展过程进行反演。

    - 地质灾害特征分析 characteristics analysis of geohazard

研究和揭示地质灾害成因、过程和灾害损失等现象或内在规律的特点的方法。

    - 地质灾害动力学机制 dynamic mechanism of geohazard

自然因素或人为因素影响地质灾害孕育、演化和发生的机理和过程。

    - 地质灾害数值模拟 numerical simulation of geohazard

又称地质灾害数字化重演，是基于计算机技术和数值方法建立地质模型、力学模型和统计分析等模型，研究和预测地质灾害发生、发展和灾害影响的技术。

    - 救援行动成效评估 effectiveness assessment of rescue operation

对地质灾害发生后进行的救援行动的组织管理、指挥调度、资源配置和救援效果进行评定和估计。

    - 应急响应成效评估 effectiveness assessment of emergency response

对地质灾害发生后应急响应机制运行情况、应急措施执行情况和应急响应减损情况进行评定和估计。

  - 应急治理

    - 地质灾害治理工程 geohazard prevention and control engineering

为防范和治理地质灾害，开展排水、抗滑阻滑、锚固、拦挡、削方减载、回填压脚、支撑、岩土改良、护面等增加地质体抗滑稳定性的工程的总称。

    - 应急抢险工程治理 geohazard emergency engineering and rescue

对已产生明显破坏或可能造成明显破坏，带来生命财产重大损失的地质灾害体，为防止其进一步发展并产生危害，对其采取工程应对措施的行为。

    - 地质灾害应急勘查设计 geohazard emergency investigation and design

对需开展应急抢险治理的地质灾害体进行地质勘查设计的过程。

    - 地质灾害防治勘查设计 investigation and design of geohazard prevention works

利用专业技术方法对地质灾害体进行调查、测绘、勘探、分析，编制勘查和设计文件的工作。

    - 地质灾害应急治理 geohazard emergency controlling

突破常规勘查和设计阶段划分，对出现明显变形迹象的地质灾害隐患点进行快速加固的工程。

  - 灾害防治

    - 地质灾害调查 geohazard survey

综合运用遥感解译、地面测绘、地球物理、地球化学、山地工程、钻探、试验等技术方法，获取地质灾害相关信息，了解地质灾害的特征、成因、规律和危险性的工作。

    - 地质灾害天空地一体化监测 space-air-ground integrated monitoring network

基于星载平台、航空平台、地基平台一体化多源立体观测体系的地质灾害隐患识别、风险监测等。

    - 地质灾害勘探 geohazard exploration

利用地球物理勘探、地球化学勘探、钻孔探槽等手段直接深入地表和地下岩土层开展的地质灾害体理化性质、结构构造、空间分布、地下水条件的勘查工作。

    - 地质灾害隐患识别 identification of potential points of geohazard

通过遥感识别、地面调查、物探勘测、监测预警设备等技术手段，发现并确定存在发生滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害可能性的点位或区域。

    - 地质灾害易发性 geohazard susceptibility

在一定的地质环境条件下，地质灾害孕育的潜在能力和发生的可能性。

    - 地质灾害易发性评价 geohazard susceptibility assessment

通过地质环境要素空间分析，研究地质环境要素对地质灾害孕育成生的影响程度和贡献大小，确定评价单元内地质灾害发生的可能性与倾向性的方法。

    - 地质灾害稳定性 geohazard stability

地质灾害体在自然条件或人类活动影响下的持续状态的相对稳定程度。

    - 地质灾害稳定性评价 geohazard stability evaluation

以工程地质条件调查为基础，综合分析演化机制及影响因素，采用定性和定量的分析方法，对地质体稳定程度的现状与发展趋势进行评估与预测的方法。

    - 地质灾害危险性 geohazard risk

一定时间内某空间区域在某种或多种外部环境因素持续作用下可能发生地质灾害的程度。

    - 地质灾害危险性评价 geohazard risk assessment

通过地质环境要素和外部环境因素空间分析，评估地质灾害发生的潜在能力和可能性，并确定评价单元内地质灾害危险性等级的方法。

    - 地质灾害易损性 geohazard vulnerability

地质灾害风险区内各类承灾体数量、价值以及对不同类型、不同强度地质灾害的抵御能力。

    - 地质灾害易损性评价 geohazard vulnerability assessment

通过分析和评估地质灾害易损性，确定可能遭受地质灾害危害的人口、工程、经济以及国土资源的数量或密度及其破坏程度和损失率的方法。

    - 地质灾害风险区划 geohazard risk zoning

综合地质灾害的发生概率、危害程度、影响范围和造成损失等后果进行分析和预测，确定地质灾害的风险等级，并根据风险等级划分地质灾害风险区域的过程。

    - 地质灾害防治工程 geohazard prevention engineering

针对地质灾害或者地质灾害隐患，改造或稳定变形地质体、调整或控制致灾地质作用，以达到控制、减轻或消除地质灾害风险目的的工程。

    - 地质灾害避让措施 geohazard evasive measures

对受地质灾害威胁严重且灾害风险较高的居民，结合防灾减灾、生态功能区人口转移、工程建设和乡村振兴等政策，尊重群众意愿，开展主动避让、避险搬迁的措施。

    - 地质灾害监测预警 geohazard monitoring and early warning

利用技术手段对可能发生地质灾害的区域进行实时观测和分析，判定灾害发生空间和时间范围的各类临界阈值或临界标志，及时发现地质灾害的征兆和危险信号，并根据灾害发生的可能性和严重程度，向有关部门和群众发布预警信息的过程。

    - 地质灾害群测群防 mass prediction and prevention

通过广大群众参与，利用通讯网络、自主设备和遥感、地理信息系统等科技手段，对潜在的地质灾害风险区域进行共同监测、防范和应对，形成严密的监测预防网络。

- 索引

地质灾害 geohazard		3.1.1

滑坡 landslide		3.1.2

崩塌 collapse		3.1.3

泥石流 debris flow		3.1.4

地面塌陷 ground collapse		3.1.5

地裂缝 ground fissure		3.1.6

地面沉降 ground subsidence		3.1.7

山洪 torrential flood		3.1.8

冰崩 glacier collapse		3.1.9

冰岩崩 glacier-rock collapse		3.1.10

雪崩 avalanche		3.1.11

冰湖溃决 glacier lake outburst		3.1.12

冻融灾害 freeze-thaw geohazard		3.1.13

岩爆 rock burst		3.1.14

管涌 piping		3.1.15

土壤液化 soil liquefaction		3.1.16

黄土湿陷 loess collapse		3.1.17

堰塞湖 dammed lake		3.1.18

地质资料 geological data		3.1.19

地质灾害体 geohazard body		3.1.20

危岩体 Dangerous rockmass		3.1.21

地质灾害链 geohazard chain		3.1.22

地震地质灾害链 geohazard chain triggered by earthquake	3.1.23

降雨地质灾害链 geohazard chain triggered by rainfall	3.1.24

人类工程活动地质灾害链 geohazard chain triggered by human activity	3.1.25

冰冻圈活动地质灾害链 geohazard chain triggered by the cryosphere activity	3.1.26

地质灾害灾情 geohazard situation		3.2.1

地质灾害险情 geohazard dangerous condition	3.2.2

地质灾害灾度 geohazard degree		3.2.3

地质灾害强度 geohazard intensity		3.2.4

地质灾害危害程度 harm degree of geohazard	3.2.5

地质灾害期望损失 expected loss of geohazard	3.2.6

地质灾害持续期 duration of geohazard		3.2.7

地质灾害灾情统计 statistical of geohazard situation	3.3.1

地质灾害灾情报送 geohazard situation reporting	3.3.2

地质灾害灾情速报 geohazard situation quick report	3.3.3

地质灾害灾情直报 geohazard situation report directly	3.3.4

地质灾害灾情会商 geohazard situation consultation	3.3.5

地质灾害损失台账 geohazard losses account	3.3.6

地质灾害隐患点台账 potential points of geohazards account	3.3.7

地质灾害灾情初报 preliminary report of geohazard situation	3.3.8

地质灾害灾情核查 geohazard situation verification	3.3.9

地质灾害灾情续报 continual report of geohazard situation	3.3.10

地质灾害灾情核报 final report of geohazard situation	3.3.11

地质灾害灾情迟报 delayed report of geohazard situation	3.3.12

地质灾害灾情瞒报 concealed report of geohazard situation	3.3.13

地质灾害灾情漏报 missing report of geohazard situation	3.3.14

地质灾害灾情谎报 falsely report of geohazard situation	3.3.15

地质灾害应急 geohazard emergency		4.1.1

地质灾害情景 geohazard scenario		4.1.2

地质灾害应急情景 geohazard emergency scenario	4.1.3

地质灾害临灾应急 geohazard near emergency	4.1.4

突发地质灾害应急预案 potential geohazard emergency	4.2.1

地质灾害应急准备 geohazard emergency preparedness	4.2.2

地质灾害应急演练 emergency drill for geohazard	4.2.3

地质灾害综合演练 complex exercise for geohazard	4.2.4

地质灾害专项演练 individual exercise for geohazard	4.2.5

地质灾害桌面推演 desktop maneuvers for geohazard	4.2.6

地质灾害响应 geohazard response		4.3.1

地质灾害应急响应 geohazard emergency response	4.3.2

地质灾害应急指挥体系 geohazard command and control system	4.3.3

地质灾害预警响应 geohazard early waring response	4.3.4

地质灾害响应级别 response classification	4.3.5

地质灾害实地勘察 field survey		4.4.1

地质灾害承灾体 exposure body		4.4.2

地质灾害成灾机理 hazard mechanism		4.4.3

成灾地质环境 geologic setting of hazard occurrence	4.4.4

地质灾害应急调查设备 geohazard emergency investigation equipment	4.4.5

地质灾害体稳定性 geohazard body stability	4.4.6

地质灾害灾情调查 geohazard condition investigation	4.4.7

地质灾害险情调查 geohazard risk condition investigation	4.4.8

地质灾害险情趋势研判 geohazard risk trend research	4.4.9

地质灾害先期准备 initially emergency		4.5.1

地质灾害安全疏散 safety evacuation		4.5.2

地质灾害危险性区划 geohazard dangerous zoning	4.5.3

地质灾害风险快速评估 rapid assessment for geohazard risk	4.5.4

地质灾害快速警戒 geohazard quick alert	4.5.5

地质灾害险情阻断 geohazard risk interdict	4.5.6

地质灾害险情记录 geohazard risk situation record	4.5.7

临时庇护和安置 temporary shelter and accommodation	4.5.8

群众响应 public response		4.5.9

应急监测设备 emergency monitoring equipment	4.6.1

地质灾害位移监测 GNSS displacement monitoring for geohazard	4.6.2

地质灾害裂缝监测 crack monitoring for geohazard	4.6.3

地质灾害倾斜监测 tilt monitoring for geohazard	4.6.4

地质灾害视频监测 video monitoring for geohazard	4.6.5

地质灾害无人机监测 UAV monitoring for geohazard	4.6.6

地质灾害临灾预警 geohazard near warning	4.6.7

地质灾害信息发布 geohazard situation release	4.7.1

地质灾害应急工作组 geohazard emergency work organization	4.7.2

地质灾害应急指挥 geohazard emergency command and coordination	4.7.3

地质灾害应急会商 geohazard emergency consultation	4.7.4

地质灾害应急值守 geohazard emergency duty	4.7.5

地质灾害避灾疏散 geohazard avoidance and evacuation	4.7.6

地质灾害应急交通管制 traffic closure		4.7.7

地质灾害舆情处置 public sentiment disposition of geohazard	4.7.8

地质灾害受灾场景 geohazard affected scenarios	5.1.1

地质灾害应急救援指挥部 geohazard emergency rescue command headquarters	5.1.2

地质灾害应急救援指挥平台 geohazard rescue command platform	5.1.3

地质灾害应急救援行动 geohazard rescue operation		5.1.4

地质灾害应急救援协调 geohazard rescue coordination		5.1.5

地质灾害救援技术会商 geohazard technical consultation	5.1.6

地质灾害警戒区 geohazard warning area	5.1.7

专业应急救援队伍 professional emergency rescue team	5.2.1

社会应急救援队伍 social emergency rescue team	5.2.2

综合协调组 comprehensive coordination group	5.2.3

灾情评估组 disaster collection and evaluation group	5.2.4

抢险救援组 emergency rescue group		5.2.5

新闻舆情组 news and public opinion group	5.2.6

地质灾害抢险救援 geohazard rescue		5.3.1

地质灾害救援技术 geohazard rescue technology	5.3.2

地质灾害测绘 geohazard mapping		5.3.3

地质灾害遥感监测 geohazard remote sensing monitoring	5.3.4

地质灾害应急通信 geohazard emergency communication	5.3.5

地质灾害应急抢险 geohazard emergency rescue engineering measures	5.3.6

地质灾害救援装备 geohazard rescue equipment	5.4.1

生命探测仪 life detector for geohazard rescue	5.4.2

破拆装备 demolition equipment for geohazard rescue	5.4.3

应急搜救机器人 emergency robot for detection and rescue	5.4.4

地质灾害救援防护装备 geohazard rescue and protection equipment	5.4.5

地质灾害通信保障装备 geohazard communication equipment	5.4.6

地质灾害医疗保障装备 geohazard medical equipment	5.4.7

地质灾害救灾资金 relief funds for geohazard	5.5.1

地质灾害救灾补助 relief subsidies for geohazard	5.5.2

地质灾害防治专项资金 special funds for geohazard prevention and control	5.5.3

地质灾害应急征用补偿 geohazard emergency requisition compensation	5.5.4

地质灾害保险 geohazard insurance		5.5.5

地质灾害救灾捐赠资金 donated funds for geohazard	5.5.6

地质灾害应急物资 geohazard emergency supplies	5.6.1

基本生活保障物资 geohazard emergency supplies for basic living	5.6.2

地质灾害应急物资保障预案 geohazard emergency supplies support plan	5.6.3

地质灾害应急物资配置 geohazard emergency supplies allocation	5.6.4

地质灾害应急物资储备 geohazard emergency supplies reserve	5.6.5

地质灾害应急物资调运 geohazard emergency supplies dispatch	5.6.6

地质灾害应急物资调运规划 geohazard emergency supplies dispatch planning	5.6.7

地质灾害应急物资供应链 geohazard emergency supplies chain	5.6.8

地质灾害应急物资储备库 geohazard emergency supplies repository	5.6.9

地质灾害应急物资储备模式 geohazard emergency supplies reserve mode	5.6.10

地质灾害应急物资末端投送 geohazard emergency supplies delivery	5.6.11

地质灾害救灾捐赠物资 donated supplies for geohazard	5.6.12

地质灾害应急物资监管 geohazard emergency supplies supervision	5.6.13

生命搜寻与救助 post-geohazard search and rescue	5.7.1

地质灾害应急救助 geohazard emergency relief	5.7.2

地质灾害应急救治 geohazard emergency treatment	5.7.3

地质灾害紧急转移安置 geohazard evacuation and resettlement	5.7.4

地质灾害疏散避险 geohazard psychological comfort	5.7.5

地质灾害避灾线路 geohazard avoidance route	5.7.6

地质灾害临时避难场所 geohazard temporary shelter	5.7.7

地质灾害应急避难场所 geohazard emergency shelter	5.7.8

安置点地质灾害评估 geohazard assessment for relocation site	5.7.9

实时预报信息发布 release of real-time forecast information	6.1.1

地质灾害灾（险）情信息发布 release of geohazard situation	6.1.2

地质灾害信息报送 geohazard information submission	6.1.3

地质灾害信息反馈 geohazard information feedback	6.1.4

地质灾害信息保密 geohazard information security	6.1.5

地质灾害应急资料 data needed for geohazard emergency	6.1.6

地质灾害受灾区 geohazard area		6.2.1

地质灾害灾情核查 geohazard situation verification	6.2.2

地质灾害损失评估 geohazard loss assessment	6.2.3

地质灾害灾情等级 grade of geohazard situation	6.2.4

地质灾害直接经济损失 geohazard-caused direct economic loss	6.2.5

地质灾害间接经济损失 geohazard-caused indirect economic loss	6.2.6

地质灾害救灾投入费用 cost for geohazard relief	6.2.7

地质灾害社会影响 social effect of geohazard	6.2.8

地质灾害追责 geohazard accountability	6.2.9

地质灾害复盘 review and analysis of geohazard	6.3.1

地质灾害成因 causes of geohazard		6.3.2

地质灾害过程 process of geohazard		6.3.3

地质灾害情景分析 scenario analysis of geohazard	6.3.4

地质灾害特征分析 analysis of geohazard characteristics	6.3.5

地质灾害动力学机制 dynamic mechanism of geohazard	6.3.6

地质灾害数值模拟 numerical simulation of geohazard	6.3.7

救援行动成效评估 effectiveness assessment of rescue operation	6.3.8

应急响应成效评估 effectiveness assessment of emergency response	6.3.9

地质灾害治理工程 active prevention and control engineering	6.4.1

应急抢险工程治理 geohazard emergency engineering and rescue	6.4.2

地质灾害应急勘查设计 geohazard emergency investigation and design	6.4.3

地质灾害防治勘查设计 investigation and design of geohazard prevention works	6.4.4

地质灾害应急治理 geohazard emergency controlling	6.4.5

地质灾害调查 geohazard survey		6.5.1

地质灾害天空地一体化监测 space-air-ground integrated network	6.5.2

地质灾害勘探 geohazard exploration		6.5.3

地质灾害隐患识别 identification of potential points of geohazard	6.5.4

地质灾害易发性 geohazard susceptibility	6.5.5

地质灾害易发性评价 geohazard susceptibility assessment	6.5.6

地质灾害稳定性 geohazard stability		6.5.7

地质灾害稳定性评价 geohazard stability evaluation	6.5.8

地质灾害危险性 geohazard risk		6.5.9

地质灾害危险性评价 geohazard risk assessment	6.5.10

地质灾害易损性 geohazard vulnerability	6.5.11

地质灾害易损性评价 geohazard vulnerability assessment	6.5.12

地质灾害风险区划 geohazard risk zoning	6.5.13

地质灾害防治工程 geohazard prevention engineering	6.5.14

地质灾害避让措施 geohazard evasive measures	6.5.15

地质灾害监测预警 geohazard monitoring and early warning	6.5.16

地质灾害群测群防 mass prediction and prevention	6.5.17

- （规范性附录）

  - 地震地质灾害链

- 典型的地震地质灾害链

| 序号 | 链首灾害 | 灾害链 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 崩塌 | 崩塌-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 2 | 崩塌 | 崩塌-堰塞湖-堰塞湖（坝堤）溃决-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 3 | 崩塌 | 崩塌-碎屑流/泥石流-堰塞湖-堰塞湖（坝堤）溃决-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 4 | 滑坡 | 滑坡-碎屑流-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 5 | 滑坡 | 滑坡-涌浪 |
| 6 | 滑坡 | 滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 7 | 滑坡 | 滑坡-堰塞湖-堰塞湖（坝堤）溃决-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 8 | 崩塌/滑坡 | 崩塌/滑坡-堰塞湖-堰塞湖（坝堤）溃决-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 9 | 碎屑流 | 碎屑流-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 10 | 沟谷泥石流 | 沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 11 | 沟谷泥石流 | 沟谷泥石流-堰塞湖-堰塞湖（坝堤）溃决-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 12 | 冰崩/冰岩崩塌 | 冰崩/冰岩崩塌-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 13 | 冰崩/冰岩崩塌 | 冰崩/冰岩崩塌-冰湖（坝堤）溃决-高含沙山洪-崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 14 | 冰崩/冰岩崩塌 | 冰崩/冰岩崩塌-碎屑流-涌浪 |
| 15 | 冰崩/冰岩崩塌 | 冰崩/冰岩崩塌-碎屑流-堰塞湖-堰塞湖（坝堤）溃决-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 16 | 雪崩 | 雪崩-挟沙山洪-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 17 | 雪崩 | 雪崩-挟沙山洪-高含沙山洪-崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 18 | 冰湖溃决 | 冰湖（坝堤）溃决-高含沙山洪-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 19 | 冰湖溃决 | 冰湖（坝堤）溃决-高含沙山洪-崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |

- 注：链首灾害是指地震触发的次生灾害类型。

  - 降雨地质灾害链

- 典型的降雨地质灾害链

| 序号 | 链首灾害 | 灾害链 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 崩塌 | 崩塌-碎屑流-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 2 | 崩塌 | 崩塌-滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 3 | 崩塌 | 崩塌-堰塞湖-堰塞湖（坝堤）溃决-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 4 | 滑坡 | 滑坡-碎屑流-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 5 | 滑坡 | 滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 6 | 滑坡 | 滑坡-堰塞湖-堰塞湖（坝堤）溃决-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 7 | 崩塌/滑坡 | 崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 8 | 崩塌/滑坡 | 崩塌/滑坡-堰塞湖-堰塞湖（坝堤）溃决-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 9 | 碎屑流 | 碎屑流-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 10 | 沟谷泥石流 | 沟谷泥石流-高含沙山洪-崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 11 | 黄土湿陷 | 黄土湿陷-地裂缝-崩塌/滑坡-坡面泥流 |
| 12 | 黄土湿陷 | 黄土湿陷-地裂缝-崩塌/滑坡-沟谷泥流 |

- 注：链首灾害是指降雨触发的灾害类型。

  - 人类活动地质灾害链

- 典型的人类活动地质灾害链

| 序号 | 链首灾害 | 灾害链 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 崩塌 | 崩塌-碎屑流-挟沙山洪 |
| 2 | 崩塌 | 崩塌-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 3 | 滑坡 | 滑坡-碎屑流-挟沙山洪 |
| 4 | 滑坡 | 滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 5 | 崩塌/滑坡 | 崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 6 | 沟谷泥石流 | 沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 7 | 水库溃决 | 人工堰塞湖（水库坝堤）溃决-沟谷泥石流-挟沙山洪 |
| 8 | 尾矿库溃决 | 人工堰塞湖（尾矿库坝堤）溃决-沟谷泥石流-崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-崩塌/滑坡-沟谷泥石流-挟沙山洪 |
| 9 | 引水渠溃决 | 人工（引水）渠堤溃决-挟沙山洪-碎屑流 |

注：链首灾害是指人类活动触发的灾害类型。

  - 冰冻圈活动地质灾害链

- 典型的冰冻圈活动地质灾害链

| 序号 | 链首灾害 | 灾害链 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冰崩/冰岩崩塌 | 冰崩/冰岩崩塌-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 2 | 冰崩/冰岩崩塌 | 冰崩/冰岩崩塌-冰湖（坝堤）溃决-高含沙山洪-崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 3 | 雪崩 | 雪崩-挟沙山洪-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 4 | 雪崩 | 雪崩-挟沙山洪-高含沙山洪-崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 5 | 冰崩/雪崩 | 冰崩/雪崩-冰湖（坝堤）溃决-高含沙山洪-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 6 | 冰崩/雪崩 | 冰崩/雪崩-冰湖（坝堤）溃决-高含沙山洪-崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 7 | 热融滑塌 | 热融滑塌-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 8 | 热融滑塌 | 热融滑塌-冰湖（坝堤）溃决-高含沙山洪-崩塌/滑坡-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |
| 9 | 冰湖溃决 | 冰湖（堤坝）溃决-沟谷泥石流-高含沙山洪-挟沙山洪 |

注：链首灾害是指冰冻圈活动触发的灾害类型。

参 考 文 献

GB/T 26376-2010 自然灾害管理基本术语

GB/T 26376-2010 自然灾害风险管理基本术语

GB/T 40112-2021 地质灾害危险性评估规范

GB/T 18207.1-2008 防震减灾术语 第1部分：基本术语

GB/T 18207.2-2005 防震减灾术语 第2部分：专业术语

GB/T 30352-2013 地震灾情应急评估

GB/T 18208.3-2011 地震现场工作

GB/T 32864-2016 滑坡防治工程勘查规范

DB11/T 2027-2022 地质灾害现场应急救援技术规范

DB51/T 2278-2016 地质灾害应急专题挂图设计规范

DB41/T 2431-2023 重点区域地质灾害风险调查评价规范（1:10000）

DB45∕T 1667-2018 气象灾害基本术语

DZ/T 0284-2015 地质灾害排查规范

DZ/T 0269-2014 地质灾害灾情统计

DZ 0238-2004 地质灾害分类分级

DZ/T0261-2014 滑坡崩塌泥石流灾害调查规范（1:50000）

DZ/T 0151-1995 区域地质调查中遥感技术规定（1:50000）

DD 2011-03 遥感地质解译方法指南（1:50000、1:250000）

陈灿忠，温铭生，沈伟志. 四川芦山6.1级地震抗震救灾工作经验与启示[J]. 中国减灾，2023(3)：48-51.

陈红旗，张小趁. 突发地质灾害应急防治概论[M]. 地质出版社，2018.

刘传正. 突发性地质灾害防治研究[M]. 科学出版社，2020.

刘鑫，张文，李根，等. 高位远程崩滑碎屑流泥石流灾害链的演变过程与影响范围预测:以“4·5”四川洪雅县铁匠湾地质灾害链为例[J].吉林大学学报(地球科学版)，2023，53(6)：1799 1811.

马鹏辉，彭建兵. 论黄土地质灾害链（一）[J].自然灾害学报，2022，31(2):1-11.

邱芹军，吴亮，马凯，等.面向灾害应急响应的地质灾害链知识图谱构建方法[J]. 地球科学，2023，48(5)：1875-1891.

铁永波，张宪政，龚凌枫，等．西南山区典型地质灾害链成灾模式研究[J]. 地质力学学报，2022，28(6)：1071-1080.

郗蒙浩，赵秋红，王凤京，陈龙杰，于汐. 依据自然灾害风险区划的应急救援物资储备数量管理——以北京风雹灾为例[J]．灾害学，2015，30(2)：172—178.

许冲. 环境地球科学之滑坡地震地质学[J]. 工程地质学报，2018，26(1)：207-222.

许冲，徐锡伟，周本刚，沈玲玲. 同震滑坡发生概率研究——新一代地震滑坡危险性模型[J]. 工程地质学报，2019，27(5)：1121-1129.

许冲. 汶川地震滑坡详细编录及其与全球其他地震滑坡事件对比[J]. 科技导报，2012，30(25)：18-26.

张小趁，陈红旗.基于情景应对模式的突发地质灾害应急防治探讨[J]. 人民长江，2015,46(23)：29-33.

张悼元，董孝璧，刘汉超. 世界滑坡目录工作组建议的滑坡术语[J]. 地质灾害与环境保护，1995，6(1)：1-6.

张艳玲，闫金凯. 地质灾害术语标准国内外现状分析[J]. 中国地质灾害与防治学报，2018，29(6)：121-125.

朱兴华，彭建兵，同霄，等.黄土地区地质灾害链研究初探[J]. 工程地质学报，2017，25(1):117-122.

_________________________________